NÁVOD  NA  ÚDRŽBU  A  POUŽÍVANIE  ZASKLIEVACIEHO  SYSTÉMU  COPAL

Posuvná časť loggie -  jednotlivé presklenné krídla sú posuvne uložené na bezúdržbových antikorových kolieskach s nylonovou bandážou. Koliesko je špeciálne upravené guličkové ložisko, obojstranne zapuzdrené proti vnikaniu nečistoty, má vysokú životnosť. V prípade potreby výmeny je ho možné objednať ako náhradný diel u dodávateľa.

ČISTENIE - je možné prevádzať pri vložených krídlach a dokonalejšie pri demontovaných

Čistenie rámu  - eloxovaný  a komaxitovaný rám čistiť bežnými saponátovými prostriedkami mäkkou vlhkou utierkou, pri čistení nenavlhčiť štetinkové tesnenia.

Sklenné výplne - prostriedky na čistenie skla.                                                                                                                                         Pri čistení nepoužívať ostré predmety, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy a tesniacich gumových líšt.

Demontáž posuvných krídel z rámu

- Uvoľniť a odistiť poistku  v ráme. Poistka sa nachádza vo vrchnej časti okenných krídel prístupná po odkrytí PVC krytiek - krížovým  skrutkovačom uvoľniť a posunúť smerom dolu.

- Krídlo nadvihnúť tak, aby sa spodná hrana okenného krídla dala presunúť do priestoru loggie a krídlo vybrať.

- Pojazdové dráhy je potrebné udržiavať v čistote. Dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu, napr. zeminou z kvetináčov a pod.

- Na odstránenie nečistôt  nepoužívať ostré predmety .

- Drenážne otvory v spodnom pojazdovom profile udržiavať priepustné pre odvod dažďovej a kondenzovanej vody do vonkajšieho priestoru.

- Pri manipulácii s presklennými časťami sa vyvarovať tvrdým úderom ťažkým predmetom - nebezpečenstvo rozbitia výplne .

- Do priestoru pojazdu nevkladajte predmety, ktoré môžu zabrániť voľnému pohybu okien.

- Presklenné okenné krídla  otvárať a zatvárať opatrne, nenarážať prudko do koncových polôh krídel

- V zimnom období pri údržbe nezmáčať štetinkové tesnenia vodou, inak hrozí primrznutie posuvnej časti k rámu.

- V blízkosti  presklenných častí neumiestňovať ťažké, rozmerné a nestabilne umiestnené predmety, ako napr. lyže, kvetinové stojany a pod., ktoré by mohli pádom spôsobiť rozbitie výplní.

- Výplne z polycarbonátových platní nevystavujte sálavému teplu, napr.infražiarič a pod.

- Neprevádzajte zásahy do konštrukcie, ani neuvoľňujte kotvenie prvkov.

- Výmenu výplní zverte prosím našej firme resp. zmluvným dodávateľom.

V zásade nepoužívať pri čistení tieto prostriedky:  lúhy, amíny, čpavok a jeho roztoky, aromatické

a halogénové rozpúšťadlá, aldehydy, ketony a estery, ďalej prostriedky na báze kyselín a žieravín.

Zoznam náhradných dielov, ktoré si môžete u našej firmy doobjednať:

Pojazdné koliesko

Gumové tesnenie

Štetinkové tesnenie

Spojovacie skrutky

PVC záslepka

Poistka proti vybratiu okenného krídla

V prípade, že sa Vám pri používaní nášho výrobku vyskytnú ťažkosti, kontaktujte prosím našu firmu alebo Vášho dodávateľa.

Prajeme Vám príjemné dlhoročné užívanie systému COPAL.